
Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Elektrické užitkové vozidlo
	
	

	Základní parametry:
	
	

	· Nákladní vůz skříňový
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· vůz kategorie N1
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· barva vozu: základní (bez příplatku)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· celková hmotnost: do 3,5 t
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· počet míst k sezení: 3
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· užitná hmotnost: min. 900 kg
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Motor:
	
	

	· plně elektrický motor o výkonu min. 80 kW
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· použitelná kapacita baterie: min. 50 kWh
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· dojezd dle WLTP: min. 150 km
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· možnost nabíjení z běžné zásuvky AC 230 V, dále AC/DC nabíjení
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Nákladový prostor:
	
	

	· objem nákladového prostoru: min. 6 m3
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· výška nákladového prostoru: min. 1800 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· délka nákladového prostoru: min. 2500 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· upevňovací oka v podlaze: min. 6 ks
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kotvící lišty k uchycení nákladu na bocích, obložené proti poškrábání
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· boční okna nákladového prostoru: neprosklená
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· boční dveře: na pravé straně, posuvné, neprosklené
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zadní dveře: dvoukřídlové, neprosklené, otevírání min. 180°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· podlaha: rovná, protiskluzová úprava, neplastová
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· oddělení nákladového prostoru od kabiny: plná překážka mezi prostorem pro posádku vozidla a nákladovým prostorem
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· ochrana nákladového prostoru: vnitřní obložení do výše horního rámu oken, boční posuvné dveře do výše horního rámu okna, požadovaný materiál obložení – překližka, dřevotříska, nebo jiná výdřeva (nikoliv plastová obložení)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· uzamykání nákladového prostoru: centrální zamykání s možností samostatného odemčení/uzamčení nákladového prostoru při zamčeném vozidle
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Vybavení:
	
	

	· airbag řidiče a spolujezdce
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· klimatizace
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· centrální zamykání vozidla – 2 sady klíčů vč. ovladačů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· elektrické stahování oken ve dveřích
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· parkovací senzory vzadu
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· akustické upozornění při couvání
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· druhá sada kompletních pneumatik obutých na ráfcích (letních či zimních v závislosti na osazení vozidla v okamžiku jeho předání)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· sada gumových koberců v kabině vozu
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· dojezdové nebo plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství (zvedák vozidla, klíč na šrouby)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· nabíjecí kabel do zásuvky pro domácí nabíjení (230 V / 16 A)
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
[image: image1.jpg]STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

Financovano
Evropskou unii > NARODNI L
_ pLAN OBNOVY Ministerstvo Zivotniho prostredi

NextGenerationEU

Tento projekt je financovan Evropskou unii v ramci Narodniho planu obnovy.





[image: image1.jpg]